- Συστημα Σπονδυλοδεσιας

Σύγχρονο σύστημα διαδερμικής ή μη σπονδυλοδεσίας αποτελούμενο από διαυχενικές βίδες τιτανίου με δυνατότητα επιλογής μεταξύ μονοαξονικών και πολυαξονικών βιδών. Ειδικότερα για τα τις περιπτώσεις καταγμάτων και δυσμορφιών της σπονδυλικής στήλης, οι νέου σχεδιασμού Multilocking βίδες σε συνεργασία με εξιδεικευμένη εργαλειοσειρά (παράλληλος και ελεγχόμενος χειρισμός διάτασης και λόρδωσης/κύφωσης)  επιτρέπουν το κλείδωμα ή μη της πολυαξονικότητας χωρίς τη χρήση παξιμαδιού ή ράβδου με αποτέλεσμα τον εύκολο και ακριβή χειρισμό που απαιτείται σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Ολά τα εμφυτεύματα προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία που τα καθιστούν ασφαλέστερα για τον ασθενή και βοηθούν στην ιχνηλασιμότητα τους.

- Navigation

Σύγχρονο φορητό σύστημα πλοήγησης για την ασφαλή τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών.

Η χαρτογράφηση της χειρουργηθείσας περιοχής να γίνεται κατά την τελική θέση του ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι με τη χρήση διεγχειρητικών ακτινογραφιών (AP και  Lateral ) από 2D C arm.  Να διαθέτει πλήρη συνεργαζόμενη εργαλειοσειρά για την προπαρασκευή και τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών.

Ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία να επιτρέπουν την διαδερμική χαρτογράφηση (χωρίς τομή στο δέρμα) ,όπου αυτή κρίνεται αναγκαία (διαδερμική σπονδυλοδεσία).

- Οστεοτομος

Oστεοτόμος και τρυπάνι υπερήχων υψηλής συχνότητας λειτουργίας (40000Hz) με δυνατότητα παράλληλης περιστροφή (250rpm),που να φέρει διαφορετικές λεπίδες, φρέζες και εξαρτήματα κοπής λείανσης η διάτρησης των οστών, αφαίρεσης τσιμέντου ακόμα και για ενδοσκοπική χρήση, με ασφάλεια  και επιλεκτικότητα στους ιστούς χωρίς να τραυματίζονται περιμετρικά ιστοί και αγγεια .

- Μοσχευματα

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΣΤΕΟΕΠΑΓΩΓΙΑ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (SUPERCRITPROCESS) ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΙΟΥΣ,ΜΥΚΗΤΕΣ,ΠΡΑΙΟΝ, SARS-COV 2.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το σύστημα ΔΝΠ να διαθέτει :

-32 κανάλια καταγραφής διαφορικού τύπου και 64 κανάλια καταγραφής αναφορικού τύπου,

-4 κανάλια αναλογικά διέγερσης υψηλής τάσης έως 1000V με δυνατότητα ψηφιακού συνδυασμού των εξόδων τους

- 12 κανάλια διέγερσης με δυνατότητα επιλογής τύπου παλμού (μονοφασικό ή διφασικό), συχνότητας, τάσης (V) ή ρεύματος (mΑ)

-2 κανάλια με πολύ μικρή κατώτατη ένταση (Low stim) (≤0,025mA)

-Ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης βάθους αναισθησίας (τύπου Bis) με ευδιάκριτο αριθμητικό ψηφίο βαθμονόμησης και φασματογράφο τύπου CDSA,

-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης που να περιλαμβάνει πρωτόκολλα όπως MEP, SSEP, DNS, EMG, TrEMG, EEG, DC mapping, D-wave, BCR, H-reflex, SC mapping,

-Αδιάβροχου τύπου περιφερικές συσκευές

-Πιστοποίηση χειριστή από την κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος,

-Ολοκληρωμένη γκάμα υλικών εγκεκριμένων για την Νευροφυσιολογική παρακολούθηση

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ – ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

Διαθερμία RF διπολικής non stick αντικολλητική με σιλικονούχο καλώδιο 0,5mm –

1mm – 2mm και μονοπολικής RF με HF-POWER: max 120W at 1k , με

ενεργοποίηση των εξόδων χωρίς να αγγίξετε τη συσκευή μέσω των

χειρολαβών της , και συνεχής λειτουργίας με διακοπτόμενη φόρτιση 60 δευτ. ON

&amp; 5 δευτ. OFF.

Διαθέτει 45 ρυθμίσεις και 8 προ-προγραμματισμούς με δυνατότητα

χαμηλής ραδιοσυχνότητας HF – FRENQUENCY: 2.2 MHz, για αποφυγή

τραυματισμού

ιστών αλλά και μηδενικές παρεμβολές στις γειτονικές συσκευές , με ειδικό

αισθητήρα αναγνώρισης αγγείων κατά την διάρκεια τις επέμβασης , με

ρυθμιζόμενο βαθμό πήξης από 1-9 και ρυθμιζόμενος χρόνος πήξης από 0,05 έως 1

ανά δευτερόλεπτο, και δυνατότητα καταγραφής με usb σε αρχείο LOG σε μορφή

txt.